Peforma Pemantauan Kualitas Air Pada Ikan Nila Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Monitoring Website Secara Realtime

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Program Studi Teknik Komputer

Oleh 
Deva Kurnia Setiawan
5312422029

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

SEMARANG 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “ Peforma Pemantauan Kualitas Air Pada Ikan Nila Menggunakan Fuzzy Mamdani Berbasis Monitoring Website Secara Realtime “  yang di susun oleh

Nama                   : Deva Kurnia Setiawan

NIM                     : 5312422029

Prodi/Fakultas     :  Teknik Komputer

Telah disetujui untuk diajukan ke penilaian proposal  skripsi.

Semarang, 5 Januari 2026

Pembimbing

Tatyantoro Andrasto, S.T., M.T.

NIP. 1968031619990310

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR TABEL	iii

DAFTAR GAMBAR	iv

DAFTAR ISTILAH	v

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1.	Latar Belakang	1

1.2.	Identifikasi Masalah	3

1.3.	Batasan Masalah	3

1.4.	Rumusan Masalah	4

1.5.	Tujuan Penelitian	4

1.6.	Manfaat Penelitian	4

1.7.	Kebaruan Penelitian	5

BAB II KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI	6

2.1 Tinjauan Pustaka	6

2.2 Landasan Teori	17

BAB III METHODE PENELITIAN	26

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	26

3.2 Alat dan Bahan Penelitian	26

3.3 Alur Penelitian	30

3.4 Perancangan Algoritma Fuzzy Logic Mamdani	31

3.5 Perancangan Hardware Dan  Softtware	36

3.6 Implemetasi Sofware dan Hardware	38

3.7 Pengujian Sistem	38

DAFTAR PUSTAKA	41

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar dan Fungsional Hardware	26

Tabel 3. 2 Daftar Software beserta fungsinya	28

Tabel 3. 3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy	32

Tabel 3. 4 Rule Base AND Response yang di gunakan Sytem	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ukuran  Bibit ikan Nila	6

Gambar 2. 2 Gambar HTML ,CSS DAN JAVASCRIPT	10

Gambar 2. 3 Strukture Fuzzy Logic Mamdani	17

Gambar 2. 4 Triangular membership function	18

Gambar 2. 5 Trapezoidal Memdership Function	20

Gambar 2. 6   Contoh Gaussian Membership Function	21

Gambar 2. 7  Fuzzy If -THEN rule.	22

Gambar 2. 8  Ilustrasi Hasil Table 8:  Defuzzification (Ahmad, 2021)	25

Gambar 3. 1 Diagram alur Penelitian Menunjang Algoritma Fuzzy Logic Mamdani	30

Gambar 3. 2 Diagram blok sistem	37

Gambar 3. 3 Skematic Rangkaian Sistem	38

DAFTAR ISTILAH

RBS    =          Rule Base System

SNI     =          Standar Nasional Indonesia

TC  	=	Cold/Dingin
TN 	=	Temperature Normal
TH 	=	Temperature High

PA 	= 	pH Asam /Acidic
PN 	= 	pH Netral / Neutral
PB 	=	 pH Basa / Basic / Alkaline

KC	= 	Kekeruhan Clear

KM 	= 	Kekeruhan Medium

KT	= 	Kekeruhan Tinggi

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Protein dari ikan dan makanan laut merupakan sumber gizi penting bagi kesejahteraan dan kesehatan manusia karena mengandung asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral esensial (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024). Konsumsi ikan dunia mencapai rata-rata 20,7 kg per kapita per tahun, menunjukkan peningkatan signifikan dibanding 9,1 kg pada tahun 1961 . Namun, penurunan stok ikan laut yang berkelanjutan sejak 1950 menyebabkan 37,7% stok ikan dunia kini dieksploitasi secara tidak berkelanjutan(Jawale, 2025). Meskipun begitu, alat pengelolaan perikanan yang efektif baru-baru ini telah meningkatkan status stok ikan di wilayah-wilayah tertentu, menunjukkan keberhasilan regulasi dan strategi pengurangan tekanan penangkapan di daerah yang telah menerapkannya (OECD, 2025).

Kesibukan seperti bekerja, keluar kota, liburan bersama keluarga membuat sulitnya pengontrolan kualitas air  dilakukan dengan baik karena pembudidaya tidak bisa selalu berada di dekat kolam. Ditambah lagi cuaca yang tidak menentu yang dapat menurunkan kualitas air kolam sehingga nafsu makan ikan pun juga berubah. Nafsu makan ikan Sangat bergantung pada suhu ,pH dan Kadar Oksigen air .

Ikan nila berwarna merah (Oreochromis niloticus) adalah ikan air tawar yang mudah dibudidayakan dan membutuhkan makanan, suhu stabil, serta kondisi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan optimal. Suhu optimal untuk pertumbuhan nila hitam pada usia 1-2 Minggu adalah 28-30ºC, dengan toleransi suhu antara 20°C hingga 32°C. Stabilitas suhu sangat penting pada fase ini karena perubahan suhu yang drastis dapat menyebabkan stres dan meningkatkan resiko kematian pada Ikan (Leonard & Skov, 2022).

Selain itu, kualitas air harus dijaga dengan pH antara 6,5 hingga 8,5 serta konsentrasi oksigen minimal 5 ppm. Ikan nila Merah memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi cuaca yang bervariasi, namun cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kualitas air dan kesehatan ikan. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, nila hitam dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan budidaya.

Tingkat kematian larva ikan nila merah sangat tinggi terutama akibat infeksi bakteri oportunistik seperti Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydropHila, Francisella orientalis, Flavobacterium columnare, dan Vibrio vulnificus, dengan mortalitas berkisar antara 30–80% bahkan dapat mencapai 100% pada kondisi lingkungan buruk atau ko-infeksi; hal ini diperparah oleh sistem imun larva yang belum sempurna, sehingga pencegahan melalui manajemen kualitas air, kepadatan tebar, vaksinasi, serta biosekuriti hatchery menjadi kunci untuk menekan angka kematian(Haenen et al., 2023).

Meskipun perkembangan signifikan dalam industri akuakultur, masih terdapat tantangan besar yang dihadapi, termasuk penggunaan air baru yang berlebihan, penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan dan ekosistem, serta manajemen peternakan ikan yang buruk(Yunior & Kusrini, 2021). Menurut laporan dari Sustainable Fisheries Partnership (SFP) Foundation, 42% dari peternakan ikan dikelola dengan buruk, sering kali menghasilkan makanan yang tidak sehat dan terinfeksi oleh virus, yang dapat bermutasi dan melompat dari ikan ke manusia. Tingkat konsentrasi ikan yang tinggi juga mengakibatkan tingkat pertumbuhan rendah dan rasio konversi pakan (FCR) yang tinggi (Mugwanya et al., 2022).

Pengembangan alat pengendali kualitas air untuk kolam ikan nila telah diupayakan oleh beberapa peneliti melalui berbagai pendekatan metodologis..

Penelitian yang di lakukan oleh  (Li et al., 2023) menggunakan sistem kontrol logika fuzzy dua input berbasis Raspberry Pi untuk mengelola kadar amonia nitrogen dalam akuakultur secara real-time. Dengan pendekatan eksperimen langsung dan simulasi, sistem berhasil menurunkan konsentrasi NH₃ dari 1.89 ppm menjadi 0 ppm dalam waktu 20 menit 38 detik, serta menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan daya dan air masing-masing hemat hingga 95%. Hasil ini membuktikan bahwa sistem mampu menjaga kualitas air secara otomatis, menentukan kepadatan ikan optimal, dan meningkatkan efektivitas manajemen lingkungan budidaya.

Pelitian yang di lakukan oleh  (Pelayo et al., 2025) mengkaji efektivitas sistem akuaponik berkelanjutan yang dikendalikan oleh algoritma PID untuk menjaga kualitas air melalui pengaturan pH, oksigen terlarut, dan suhu. Sistem berbasis Raspberry Pi ini berhasil menjaga parameter dalam kisaran biologis yang aman, meskipun terjadi penurunan bertahap pada pH dan DO yang menunjukkan keterbatasan PID dalam menghadapi dinamika lingkungan. Validasi data dilakukan melalui analisis statistik, PCA, dan uji stabilitas temporal, menghasilkan dataset yang kuat untuk pengembangan model prediktif berbasis AI guna meningkatkan ketahanan dan efisiensi sistem akuaponik.

Penelitian yang di lakukan (Wicaksono et al., 2025)  menggunakan pendekatan logika fuzzy berbasis Raspberry Pi untuk mengontrol kualitas air akuakultur dengan fokus pada kadar amonia nitrogen. Metode yang digunakan melibatkan eksperimen langsung dan simulasi, dengan sistem yang mampu menurunkan kadar NH₃ dari 1.89 ppm menjadi 0 ppm dalam waktu 20 menit 38 detik. Sistem menunjukkan efisiensi tinggi dalam penggunaan air dan energi, serta mampu menentukan kepadatan ikan optimal berdasarkan ekskresi dan toleransi amonia. Hasil ini membuktikan bahwa kontrol fuzzy dua input efektif dalam menjaga kualitas air secara otomatis dan hemat sumber daya.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem kontrol cerdas seperti logika fuzzy dan PID memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas kualitas air pada sistem budidaya ikan, termasuk ikan nila. Namun, metode PID masih menghadapi keterbatasan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang dinamis, sedangkan logika fuzzy, khususnya tipe Mamdani, menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dalam menangani ketidakpastian parameter air secara real-time. Oleh karena itu, pengembangan sistem pengendali kualitas air berbasis metode Fuzzy Mamdani pada ikan nila merah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keberlanjutan dalam manajemen kualitas air pada lingkungan akuakultur modern.

## Identifikasi Masalah

- Penurunan stok ikan laut secara global akibat penangkapan berlebihan menyebabkan ketergantungan yang lebih besar pada sistem akuakultur (budidaya ikan).

- Perubahan cuaca yang tidak menentu memengaruhi suhu dan pH air kolam yang berpengaruh langsung terhadap nafsu makan serta kesehatan ikan.

- Sistem pengelolaan dan pemantauan manual masih umum digunakan, sehingga sulit menjaga kondisi air  ( Amoniak , Suhu , PH, Kadar Kekeruhan air) Sesuai dengan kondisi lingkungan dan efisiensi waktu .

## Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan arah penelitian, maka ditetapkan ruang lingkup masalah sebagai berikut.

- Penelitian ini berfokus pada implementasi dan analisis performa algoritma Fuzzy Logic Mamdani dalam pengendalian kualitas air berbasis parameter  Lingkungan yang terukur.Seperti Suhu air ,Kekeruhan , dan pH air ,Dengan akuator Pump dan Heater plate.

- Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam media akuarium sebagai representasi lingkungan kolam pembibitan ikan. Ukuran akuarium  dengan ukuran Tinggi 30 x Panjang 65 x Lebar  30 cm.

- Objek Penelitian

Objek penelitian ikan nila merah (Oreochromis niloticus) yang digunakan untuk menguji penerapan algoritma Fuzzy Logic Mamdani dalam sistem pengendalian kualitas air.Uji coba dilakukan pada bibit ikan nila merah berumur sekitar 2 minggu dengan ukuran tubuh 1–2 cm, yang berfungsi sebagai sampel uji respons terhadap kondisi air yang dikontrol oleh sistem.

## Rumusan Masalah

- Bagaimana penerapan metode kontrol cerdas (Fuzzy Mamdani) dapat meningkatkan efisiensi  menjaga kualitas air secara berkelanjutan?

- Bagaimana cara mengukur dan menganalisis performa algoritma Fuzzy Mamdani dalam menjaga stabilitas kualitas air (misalnya melalui tingkat akurasi keputusan, waktu respons sistem, dan efisiensi pengendalian)?

## Tujuan Penelitian

- Menerapkan algoritma Fuzzy Logic Mamdani untuk mengendalikan kondisi kualitas air  secara otomatis melalui controle  Akuator seperti Pumpdan Heater  berdasarkan hasil analisis parameter lingkungan.

- Menganalisis performa algoritma Fuzzy Mamdani dalam menjaga stabilitas dan kualitas air dengan mengukur indikator seperti akurasi pengambilan keputusan, waktu respons sistem, serta efektivitas pengendalian terhadap perubahan kondisi air.

## Manfaat Penelitian

- Manfaat Akademik

Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis Fuzzy Logic Mamdani untuk aplikasi monitoring dan pengendalian kualitas air, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang IoT dan sistem kendali cerdas pada akuakultur.

- Manfaat Efisiensi

Membantu pembudidaya ikan karper dalam mengotomatisasi pemantauan dan pengelolaan kualitas air, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual dan meningkatkan efisiensi waktu serta biaya operasional.

- Manfaat Teknologis

Menghasilkan prototipe sistem berbasis IoT yang dapat digunakan untuk menjaga kestabilan parameter kualitas air (suhu, pH, dan kekeruhan) secara real-time dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

- Manfaat Ekologis dan Ekonomis

Mendorong praktik budidaya ikan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan mengurangi penggunaan bahan kimia serta meningkatkan tingkat kelangsungan hidup ikan, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas dan keuntungan ekonomi pembudidaya.

## Kebaruan Penelitian

Penelitian ini menghadirkan sejumlah aspek inovatif dalam bidang terkait dengan menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan studi-studi terdahulu. Adapun unsur kebaruan yang dikemukakan dalam penelitian ini meliputi:

Penelitian (Kindhi, 2021) merancang sistem kontrol pH dan sirkulasi air pada budidaya akuaponik menggunakan metode logika fuzzy Mamdani serta teknologi IoT berbasis ESP8266 dan mikrokontroler Arduino Mega 2560. Objek yang dikendalikan adalah kualitas air (pH dan kekeruhan) dalam sistem akuaponik, dengan rentang pH ideal 6.3–7.3. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu menyesuaikan pH secara dinamis: waktu tercepat mencapai nilai ideal adalah 7.27 detik dari kondisi basa, dan waktu terlama 24.68 detik dari kondisi asam.

Penelitian   (Prafanto et al., 2024) mengembangkan sistem kontrol kualitas air berbasis IoT untuk budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus) dengan metode logika fuzzy Sugeno, bertujuan menjaga kestabilan pH dan suhu air secara real-time. Sistem menggunakan mikrokontroler ESP32, sensor pH E-201-C, dan sensor suhu DS18B20, serta Pumpotomatis untuk penambahan larutan penyeimbang pH. Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu menyesuaikan pH dari kondisi asam atau basa ke rentang ideal (sekitar pH 7.0–7.5).

Dari  penelitian di atas , Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan fokus pada objek ( ikan nila )  umur Bibit 2 minggu ,dan mengukur performa Fuzzy Logic Mamdani dengan nilai kontrol pH, temperature, turbidity ,dengan output System Heater dan Pump, Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam system budidaya ikan nila.

# KAJIAN PUSTAKA & LANDASAN TEORI

## Tinjauan Pustaka

### Bibit ikan nila

Bibit ikan nila merah menjadi komoditas penting dalam budidaya air tawar karena pertumbuhan cepat, adaptasi tinggi, dan potensi ekonomi yang bagus. Keberhasilan pembibitan sangat tergantung pada manajemen kualitas air termasuk temperatur, pH, turbidity, dan parameter lainnya—serta teknik pembibitan seperti aklimatisasi, kepadatan tebar, aerasi, dan pakan. Menurut penelitian terkini, misalnya studi tentang manajemen kualitas air pembenihan nila yang dilakukan di Balai Benih Ikan Teja Timur Pamekasan menunjukkan nilai pH 7,64–7,87 dan suhu 27,5–28,0 °C sebagai kondisi yang diamati dalam prakteknya (Hafiludin, 2022).

Studi lain pada sistem biofloc untuk nila menunjukkan bahwa sistem tersebut toleran terhadap variasi kualitas air, menandakan bahwa nila memiliki tingkat toleransi yang baik terhadap variasi lingkungan (Ashraf et al., 2024) Untuk parameter suhu dan pH yang lebih spesifik, studi pada red hybrid tilapia dalam sistem tangki  melaporkan bahwa suhu terukur berada pada kisaran 27,6–29,0 °C dan pH 5–10, dengan kondisi ideal sekitar 26–30 °C (Zulkiffle et al., 2025) . Studi perbandingan antara nila merah dan nila hitam juga menyebut bahwa nila merah memiliki adaptasi yang lebih baik terhadap fluktuasi suhu dan lingkungan dibandingkan nila hitam, meskipun tidak semua parameter dijelaskan secara rinci   (Margolang et al., 2024).

Gambar 2. 1 Ukuran  Bibit ikan Nila

Penelitian  (Silva et al., 2024) menunjukkan bahwa selama 28 hari larvikultur, ikan tilapia (Oreochromis niloticus) pada sistem bioflok memiliki tingkat kekeruhan (NTU) yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem air jernih, yaitu rata-rata 128–137 NTU . Bibit ikan nila merah (Larva) berumur sekitar 40 hari umumnya memiliki panjang 2–3 cm, dengan warna tubuh didominasi rona kemerahan. Bagian perut tampak merah muda pucat, punggung sedikit lebih gelap bernuansa merah keabu-abuan, sementara sirip dan ekornya berwarna merah hingga oranye cerah.

### Indeks Kualitas Air

Pengaruh mutu kualitas air sangat menentukan laju pertumbuhan, konversi pakan, daya tahan terhadap penyakit, dan angka kelangsungan hidup ikan nila merah — fluktuasi suhu, pH, amonia/nitrit/nitrat, salinitas, dan kekeruhan langsung mengubah metabolisme, stress fisiologis, dan komposisi mikroba kolam sehingga memengaruhi pertumbuhan dan mortalitas  . Indeks mutu kualitas air (tanpa menyertakan parameter oksigen terlarut sesuai permintaan) , suhu air ideal sekitar 26 - 30 °C untuk mendukung pertumbuhan dan makan optimal nila merah (ekstrem >33–34 °C meningkatkan stress) (Siddique et al., 2025). pH yang baik umumnya 6.5–9.0 (fluktuasi di luar kisaran ini menurunkan efisiensi pakan dan fungsi enzimatik)  (Mkulo et al., 2025).  Amonia total sebaiknya dijaga serendah mungkin (banyak studi merekomendasikan TAN < 0.5 mg/L; konsentrasi NH₃ unionized yang meningkat berkorelasi kuat dengan penurunan kesehatan dan kenaikan mortalitas), sementara dinamika amonia → nitrit → nitrat perlu dipantau karena peningkatan tajam NH₄⁺/NO₂⁻ secara cepat berkaitan dengan penurunan kondisi kolam (Lema et al., 2025).

Nitrit idealnya sangat rendah (umumnya <0.5 mg/L, dengan tujuan <0.1 mg/L pada fase benih), dan nitrat dijaga di level yang tidak akumulatif (banyak praktik budidaya menargetkan <50 mg/L agar tidak menurunkan performa jangka panjang) (Z. Liu et al., 2025) (Nila & Niloticus, 2025). Untuk kekeruhan (NTU) — pembenihan/bibit membutuhkan kekeruhan relatif rendah untuk memaksimalkan efisiensi makan dan mengurangi stres visual (disarankan kekeruhan rendah, mis. <20 NTU pada fase benih), sedangkan nila dewasa toleran terhadap kekeruhan sedang sampai tinggi; beberapa studi menunjukkan kekeruhan moderat (40–50 NTU) dapat memberikan perlindungan terhadap predator pada ikan omnivora tetapi harus dikelola agar tidak mengganggu kualitas air . Secara praktis, penggunaan indeks mutu air yang menggabungkan parameter di atas (suhu, pH, amonia/nitrit/nitrat, kekeruhan, salinitas) dan pemantauan berkala ditopang pengelolaan limbah, pergantian air/teknologi RAS atau bioflok bila perlu ,wakan menurunkan risiko kematian dan meningkatkan produktivitas pembudidayaan nila merah(H. Liu et al., 2025) .

Pengaru Mutu air yang baik sangat menentukan kesehatan, pertumbuhan, dan produksi ikan nila merah. Selain parameter fisik-kimia, parameter biologis seperti komposisi dan kelimpahan plankton serta jumlah coliform tinja (fecal coliform) memberi gambaran langsung tentang kesuburan, risiko patogen, dan tingkat pencemaran organik di kolam. Plankton yang seimbang biasanya menunjukkan produktivitas yang baik untuk makanan alami larva dan bibit, sedangkan naiknya angka fecal coliform menandakan kontaminasi kotoran (risiko patogen bagi ikan dan bagi konsumen) (Z. Liu et al., 2025) .

#### Temperature

Pengaruh temperatur terhadap ikan nila merah (red hybrid tilapia) terutama terlihat pada laju pertumbuhan, efisiensi pakan, kesehatan jaringan dan toleransi terhadap penyakit. Berdasarkan studi dan tinjauan jurnal terbaru, rentang temperatur optimal untuk pertumbuhan dan performa umumnya dilaporkan  20–30 °C (sering dikutip 26–30 °C atau 27–30 °C untuk akuakultur/budidaya ikan) (Abd El-Hack et al., 2022). Temperatur di atas 31–33 °C sering dikaitkan dengan stres termal   atau penurunan nafsu makan, peningkatan stres oksidatif dan penurunan imunitas yang akhirnya menurunkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Di sisi lain, perawatan pada fase embrio atau awal hidup pada temperatur lebih tinggi (mis. 33 °C)  (Emikpe, 2016) dapat mempercepat perkembangan embrionik dan memengaruhi pertumbuhan jangka panjang, tetapi hal ini tidak selalu berarti kondisi rearing yang lebih tinggi aman untuk fase budidaya berkelanjutan.  Beberapa studi juga menunjukkan bahwa nila masih toleran terhadap fluktuasi di luar kisaran optimal (mis. 22–34 °C), Laju pertumbuhan menurun di luar kisaran optimal sehingga produktivitas turun (Rbbani et al., 2024)

#### Turbidity

Kekeruhan (turbidity, NTU) adalah parameter kunci yang memengaruhi penetrasi cahaya, aktivitas fotosintesis plankton, efisiensi makan, dan kesehatan insang pada ikan nila merah. Berdasarkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam lima tahun terakhir, rekomendasi praktis untuk budidaya nila adalah menjaga kekeruhan di bawah 50 NTU sebagai batas aman umum karena di atas nilai ini risiko penurunan kualitas lingkungan dan gangguan fisiologis meningkat (Erawati et al., 2025) .

Untuk fase sensitif seperti larva dan benih, studi menunjukkan nilai ideal yang lebih ketat sekitar 5–20 NTU, karena kejernihan air yang lebih baik membantu orientasi visual benih, mengurangi stres, dan meningkatkan efisiensi pakan (Said et al., 2024).  Di sisi lain, pada sistem terkontrol seperti biofloc teknologi (di mana mikroflok menggantikan sebagian fungsi plankton), rentang turbidity operasional yang dilaporkan cenderung jauh lebih tinggi , sekitar 75–150 NTU tetapi ini berlaku untuk sistem dengan komposisi floc terkelola dan bukan rekomendasi umum untuk semua jenis budidaya (Said et al., 2024).

Penelitian eksperimental juga menunjukkan efek non-linear ( kekeruhan )sedang kadang meningkatkan kemampuan foraging dan mengurangi predasi, sementara kekeruhan tinggi (puluhan hingga ratusan NTU) berisiko menyebabkan iritasi/kerusakan insang, menurunkan keberhasilan penetasan, dan menekan laju pertumbuhan bila tidak dikendalikan (Al Mamun et al., 2024). Oleh karena itu praktik terbaik adalah memantau turbidity secara kontinu, menjaga kestabilan di bawah 50 NTU untuk produksi umum, dan menargetkan 5–20 NTU khususnya pada tahap pembenihan (Wing et al., 2021) .

#### pH  ( potential of Hydrogen )

pH adalah parameter kunci yang memengaruhi fungsi enzim, osmoregulasi, dan kesehatan insang pada ikan nila merah (red hybrid tilapia). Berdasarkan tinjauan dan studi jurnal terbaru, kisaran pH yang aman untuk pertumbuhan dan pemeliharaan nila umumnya berada di sekitar netral sampai sedikit basa — kebanyakan studi dan ulasan merekomendasikan pH antara 7,0–8,0 sebagai titik optimal (beberapa standar lapangan dan kajian luas memasukkan rentang lebih luas 6,5–8,5 sebagai rentang toleransi praktis). Paparan kronis di luar rentang ini (mis. pH <6,5 atau pH >8,5) dilaporkan mengganggu nafsu makan, menurunkan efisiensi pakan, merusak struktur insang, dan meningkatkan kerentanan terhadap patogen; oleh karena itu menjaga pH mendekati nilai netral ( 7.1–7.4 ) memberi kondisi fisiologis paling stabil (Emam et al., 2025).

Penelitian yang di lakukan (Mohammadian et al., 2023) menunjukkan bahwa perubahan suhu berperan penting terhadap kualitas pH air yang jenuh CO₂. Hasil eksperimen memperlihatkan bahwa kenaikan suhu menurunkan kelarutan CO₂ dalam larutan, sehingga pH sistem meningkat, sedangkan pada suhu lebih rendah kelarutan CO₂ lebih tinggi dan pH cenderung turun. Dengan kata lain, suhu yang lebih rendah memperkuat pembentukan asam karbonat akibat larutan CO₂, sehingga air menjadi lebih asam, sementara suhu yang lebih tinggi mengurangi efek tersebut dan menjaga pH lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa suhu, bersama tekanan dan salinitas, merupakan faktor kunci yang memengaruhi keseimbangan kimia air dalam konteks injeksi CO₂ ke laut dan implikasinya terhadap kualitas pH perairan.

Dalam praktek budidaya, selain menetapkan target pH 7–8, yang penting adalah stabilitas pH perubahan mendadak (fluktuasi harian besar) lebih berbahaya daripada deviasi kecil yang berlangsung lama. Studi bioflok, sistem terintegrasi, dan kajian lapangan terbaru menekankan pemantauan rutin (pH meter/strip), pengelolaan bahan organik dan siklus nitrogen untuk menghindari asidifikasi atau alkalinisasi mendadak, serta koreksi bertahap ketika diperlukan (mis. penambahan kapur atau buffering organik secara terukur) (Mohamad et al., 2024) .

### HTML CSS  DAN JAVASCRIPT

Gambar 2. 2 Gambar HTML ,CSS DAN JAVASCRIPT

Pengembangan aplikasi web modern, HTML berperan sebagai kerangka utama (structure layer) yang menentukan susunan elemen antarmuka pengguna. Setiap elemen HTML ditandai dengan tag pembuka dan penutup, misalnya <div>, <header>, <section>, dan <table>, yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Pada kode dashboard monitoring ikan, HTML digunakan untuk membangun struktur tampilan seperti judul halaman, kartu informasi sensor, tabel riwayat data, serta tombol navigasi.

HTML juga mendukung integrasi dengan framework JavaScript seperti Vue.js. Melalui mekanisme data binding dan directive (contohnya v-for, @click, dan :value), HTML dapat menampilkan data secara dinamis dan interaktif. Dengan demikian, HTML tidak hanya berfungsi sebagai tampilan statis, tetapi juga sebagai media visualisasi data real-time yang diperoleh dari server.

Dalam pengembangan dashboard monitoring ikan, JavaScript digunakan untuk mengelola data sensor, memperbarui tampilan secara otomatis, serta menangani proses komunikasi dengan server backend. Melalui framework React.js, JavaScript diimplementasikan menggunakan pendekatan component-based dan reactive programming, sehingga setiap perubahan data sensor dapat langsung tercermin pada antarmuka tanpa perlu memuat ulang halaman.

Cascading Style Sheets (CSS)  bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan antara struktur konten dan aspek visual, seperti warna, ukuran huruf, jarak antar elemen, posisi, serta responsivitas tampilan. Dengan pemisahan ini, pengelolaan dan pemeliharaan tampilan antarmuka menjadi lebih mudah dan terstruktur.

Selain itu, penggunaan atribut scoped pada bagian <style> memastikan bahwa aturan CSS hanya berlaku pada komponen tertentu, sehingga mencegah konflik gaya antar komponen dalam aplikasi  Website berbasis React.js .

### Fuzzy Logic ( FLC)

Fuzzy Logic (FLC) berakar pada konsep fuzzy sets yang diperkenalkan oleh Lotfi Zadeh: alih-alih nilai biner benar /salah, fuzzy sets memungkinkan derajat keanggotaan (membership) kontinu antara 0 dan 1 sehingga sistem dapat memodelkan ketidakpastian dan ketidakjelasan bahasa manusia. Pada tingkat praktis FLC bekerja melalui langkah-langkah utama: fuzzification (mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan pada fuzzy sets), rule evaluation/inference (menjalankan aturan linguistik berbentuk IF–THEN yang merepresentasikan pengetahuan ahli), aggregation (menggabungkan keluaran aturan), dan defuzzification (mengubah output fuzzy kembali menjadi nilai numerik). Struktur ini membuat FLC sangat berguna untuk mengendalikan sistem nonlinier dan menghadapi gangguan atau model yang tidak lengkap, serta untuk meningkatkan interpretabilitas dibandingkan black-box models (Ahmadi et al., 2018).

Secara klasik ada beberapa tipe dan perluasan fuzzy logic yang sering dipakai dalam literatur: Type-1 fuzzy sets (sering disebut sekadar fuzzy sets) di mana setiap elemen hanya memiliki satu derajat keanggotaan; Type-2 fuzzy sets dan khususnya Interval Type-2 yang memperkenalkan fungsi keanggotaan sekunder sehingga mampu menangani ketidakpastian linguistik yang lebih besar (Footprint of Uncertainty/FOU menggambarkan rentang ketidakpastian tersebut); selain itu berkembang pula konsep seperti intuitionistic fuzzy sets dan hesitant fuzzy sets untuk mewakili ketidakpastian ganda atau keraguan dalam preferensi. Perbedaan praktisnya: Type-2 (termasuk Interval Type-2) memberikan robustness lebih baik terhadap variasi/ketidakpastian input tetapi menambah kompleksitas komputasi dan desain (Carreon-Ortiz et al., 2023).

Dari sisi arsitektur pengaplikasian, literatur membagi FLC menurut metode inference dan penggunaan hybrid: Mamdani FIS (dikenal karena rule dan defuzzification yang mudah diinterpretasi) dan Sugeno/Takagi-Sugeno FIS (lebih cocok untuk optimasi dan integrasi dengan metode numerik karena outputnya polinomial atau linear); ada juga Neuro-fuzzy (menggabungkan ANN untuk pembelajaran parameter dan struktur rule), Adaptive Fuzzy Controllers (untuk sistem dengan parameter berubah-ubah), serta integrasi dengan teknik optimasi (GA, PSO) untuk menyusun fuzzy sets dan rule base secara otomatis. Pilihan arsitektur tergantung trade-off antara interpretabilitas, kecepatan komputasi, dan kebutuhan robustness (Yulmaini, 2015) .

Dalam penelitian terbaru (tahun-terkini) banyak tinjauan dan aplikasi menekankan dua hal: (1) pergeseran dari penggunaan Type-1 yang sederhana menuju Interval Type-2 dan hybrid approaches ketika ketidakpastian linguistik atau lingkungan nyata signifikan; dan (2) integrasi FLC dengan machine learning untuk meningkatkan adaptasi dan otomatisasi pembuatan rule/parameter, sehingga FLC tetap relevan pada domain energi, robotics, kontrol industri, decision support, dan interpretability-aware ML. Namun implementasi yang lebih canggih biasanya mensyaratkan desain yang lebih teliti (pemilihan membership functions, rule base, dan algoritma defuzzification) agar keuntungan teoritis dapat terealisasi secara praktis (Nishanth et al., 2024).

Berikut  manfaat utama Fuzzy Logic (FLC) .

- Menangani ketidakpastian dan informasi tak tepat (imprecision).

Fuzzy logic memungkinkan pemodelan informasi yang samar / tidak pasti (derajat kebenaran antar 0–1), sehingga cocok untuk sistem nyata di mana data tidak presisi atau incomplete (D’Aniello, 2023) .

- Meningkatkan Kejelasan dan pengambilan keputusan berbasis aturan (human-readable).
Karena berbasis aturan linguistik (IF–THEN) dan himpunan fuzzy, FLC mudah dijelaskan dan dimodifikasi oleh pakar domain — berguna untuk sistem yang butuh justifikasi keputusan (Alonso et al., 2011).

- Robust dan adaptif pada sistem non-linear dan kondisi berubah-ubah.
FLC terbukti lebih tahan terhadap pengukuran yang tidak tepat, variasi komponen, dan gangguan dibandingkan pengendali klasik pada banyak aplikasi kontrol (mis. energi terbarukan, level control) (Nazha et al., 2025) .

- Mudah dikombinasikan (hybrid) dengan teknik lain untuk kinerja lebih baik.
Fuzzy logic sering digabungkan dengan metode lain (ML, optimisasi, logika tipe-2/dalam) untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi pada masalah kompleks (Zenani et al., 2025)  .

- Praktis: cepat prototyping, murah, dan aplikatif di banyak bidang (industri, medis, pangan, smart-home) .

Implementasinya relatif sederhana (aturan + fungsi keanggotaan) sehingga sering dipakai untuk solusi cepat, pengukuran kualitas, otomasi rumah, dan aplikasi industri yang butuh solusi handal & ekonomis (Kılınç et al., 2024) .

Methode yang sering di gunakan  dari Fuzzy Logic yaitu  Fuzzy Logic Mamdani , Fuzzy Logic Sugeno , dan Fuzzy Logic Tsukamoto berikut perbandingan antara 3 methode tersebut.

Pada penelitian (Komparatif et al., 2023) Jurnal Analisis Komparatif Inferensi Fuzzy Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno terhadap Produktivitas Padi di Indonesia membahas perbandingan tiga metode fuzzy dalam memprediksi hasil produksi padi berdasarkan variabel luas panen, produktivitas, dan produksi. Fuzzy Tsukamoto bekerja dengan pemetaan input ke himpunan fuzzy dan aturan sederhana, Mamdani melalui tahapan fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi berbasis aturan linguistik, sedangkan Sugeno menggunakan fungsi linier sebagai konsekuen sehingga hasilnya berupa nilai numerik adaptif. Dari analisis terhadap 170 data produktivitas padi tahun 2020–2022 serta tinjauan 9 jurnal, ditemukan bahwa metode Tsukamoto dan Sugeno memiliki akurasi terbaik, masing-masing unggul pada 4 jurnal, sementara Mamdani hanya unggul pada 1 jurnal. Hasil prediksi menunjukkan perbedaan nilai produksi, misalnya pada variasi pertama Tsukamoto menghasilkan 73,67 ton, Mamdani 292,5 ton, dan Sugeno 274,55 ton, sedangkan pada variasi keempat hasilnya 64,45 ton (Tsukamoto), 320 ton (Mamdani), dan 300,11 ton (Sugeno). Secara keseluruhan, Tsukamoto dan Sugeno lebih konsisten dalam memberikan akurasi tinggi, sementara Mamdani cenderung menghasilkan nilai yang sedikit berbeda namun tetap mendekati hasil Sugeno.

Pada penelitian (Pattiradjawane, 2024) Jurnal Comparative Analysis of Mamdani, Sugeno AND Tsukamoto membahas perbandingan tiga metode inferensi fuzzy dalam konteks pengambilan keputusan dan sistem kontrol. Metode Mamdani dikenal intuitif karena menggunakan aturan linguistik dengan proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi berbasis centroid, sehingga hasilnya lebih mudah dipahami namun relatif kompleks dalam perhitungan. Sugeno berbeda karena konsekuen aturannya berupa fungsi linier atau konstanta, menghasilkan output numerik yang lebih sederhana dan efisien untuk integrasi dengan sistem adaptif atau optimasi. Sementara itu, Tsukamoto menggunakan aturan dengan konsekuen berbentuk himpunan fuzzy monoton, sehingga setiap output dihasilkan melalui proses defuzzifikasi rata-rata terbobot, memberikan hasil yang lebih konsisten namun membutuhkan ketelitian dalam perancangan fungsi keanggotaan. Perbandingan menunjukkan bahwa Mamdani unggul dalam interpretasi linguistik, Sugeno lebih efisien untuk aplikasi komputasi dan integrasi, sedangkan Tsukamoto menonjol dalam konsistensi hasil numerik. Dengan demikian, pemilihan metode bergantung pada kebutuhan: Mamdani untuk sistem yang menekankan keterjelasan aturan, Sugeno untuk efisiensi dan integrasi, serta Tsukamoto untuk akurasi numerik yang stabil.

Pada penelitian (Furizal et al., 2024)  Jurnal Analysis AND Performance Comparison of Fuzzy Inference Systems in Handling Uncertainty: A Review membahas perbandingan tiga metode inferensi fuzzy utama, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto, dalam menangani ketidakpastian pada berbagai sistem kontrol dan pengambilan keputusan. Mamdani dikenal sebagai metode yang intuitif karena menggunakan aturan linguistik dengan proses fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi berbasis centroid, sehingga hasilnya mudah dipahami namun relatif kompleks dalam perhitungan. Sugeno berbeda karena konsekuen aturannya berupa fungsi linier atau konstanta, menghasilkan output numerik yang lebih sederhana dan efisien, sehingga cocok untuk integrasi dengan sistem adaptif maupun optimasi. Sementara itu, Tsukamoto menggunakan aturan dengan konsekuen berbentuk himpunan fuzzy monoton, sehingga setiap output dihasilkan melalui defuzzifikasi rata-rata terbobot, memberikan hasil yang konsisten namun membutuhkan ketelitian dalam perancangan fungsi keanggotaan. Perbandingan menunjukkan bahwa Mamdani unggul dalam interpretasi linguistik, Sugeno lebih efisien untuk aplikasi komputasi, dan Tsukamoto menonjol dalam konsistensi hasil numerik. Dengan demikian, pemilihan metode bergantung pada kebutuhan: Mamdani untuk sistem yang menekankan keterjelasan aturan, Sugeno untuk efisiensi dan integrasi, serta Tsukamoto untuk akurasi numerik yang stabil.

Berdasarkan tiga penelitian yang membingkan penelitian fuzzy logic , dapat disimpulkan bahwa Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto memiliki keunggulan berbeda sesuai kebutuhan sistem. Mamdani unggul dalam interpretasi linguistik dan keterjelasan aturan karena berbasis bahasa alami, meskipun perhitungannya lebih kompleks. Sugeno lebih efisien secara komputasi karena menggunakan konsekuen fungsi linier atau konstanta, sehingga menghasilkan output numerik yang stabil, cepat, dan akurat, cocok untuk aplikasi real-time dan integrasi dengan sistem adaptif. Tsukamoto memberikan hasil numerik yang paling konsisten melalui konsekuen fuzzy monoton dan defuzzifikasi rata-rata terbobot, meski membutuhkan ketelitian dalam desain fungsi keanggotaan. Secara keseluruhan, Mamdani cocok untuk kejelasan aturan, Sugeno untuk efisiensi dan akurasi, dan Tsukamoto untuk kestabilan hasil numerik.

Berikut ialah review untuk Fuzzy Logic Mamdani

| No | Penulis | Judul | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zdzisław Kaliniewicz , Piotr Szczyglak , Adam Lipiński , Piotr Markowski & Seweryn Lipiński | The use of a Mamdani-type fuzzy model for assessing the performance of a boom stabilization systems in a field sprayer ( 2023 ) | Nilai error yang diperoleh dari simulasi dan pengujian berada pada kisaran ±5%, yang menunjukkan bahwa model Mamdani memiliki tingkat ke andalan tinggi dalam merepresentasikan kondisi nyata sistem stabilisasi boom sprayer. Error ini relatif kecil dan masih dalam batas toleransi, sehingga hasil penilaian dapat dianggap valid untuk mendukung pengambilan keputusan teknis di lapangan. |
| 2 | Richi Andriant , Nopi Purnomo, Yuda Irawan . | Application of Fuzzy Logic Mamdani in IoT-Based Air Quality Monitoring Systems ( 2024 ) | Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi ISPU mencapai 95%, dengan rata-rata nilai error di bawah 5%, waktu respon sekitar 2 detik, serta reliabilitas sistem mencapai 99,5% selama periode uji 30 hari. Dengan demikian, fuzzy logic Mamdani terbukti handal sebagai pendekatan cerdas dalam sistem monitoring kualitas udara, karena mampu memberikan informasi yang akurat, cepat, dan konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan lingkungan. |
| 3 | Tiara Imelda Nasrul, Amri, Muhammad Sayuti | Application of Fuzzy Mamdani Method to Predict the Number of Blood Bags Based on Demand AND Supply Data Using Matlab | Nilai error Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dari fuzzy logic Mamdani adalah 24%, tingkat akurasi Mamdani FIS dalam menentukan jumlah produksi kantong darah adalah 76%, dan output produksi yang dihasilkan melalui Mamdani FIS adalah 4.774 kantong darah. Jumlah permintaan darah di rumah sakit adalah 4.443 kantong darah, sehingga jumlah darah yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan rumah sakit adalah 4.774 kantong. |
| 4 | Indra Agustian , Bagus Imam Prayoga , Hendy Santosa , Novalio Daratha , Ruvita Faurina . | NFT Hydroponic Control Using Mamdani Fuzzy Inference System ( 2022) | Alat dan teknologi yang digunakan meliputi Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama, sensor pH SEN0161, sensor TDS SEN0244, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk pengukuran volume air, serta PumpDC untuk pH Up, pH Down, dan AB mix nutrisi. Sistem ini dilengkapi dengan modul ESP01 IoT dan aplikasi Blynk sebagai antarmuka monitoring, sehingga kondisi pH, TDS, dan volume dapat dipantau secara real-time melalui smartpHone. Nilai error hasil perbingan simulasi dan eksperimen nyata menunjukkan RMSE sebesar 224 ms, dengan normalized RMSE 0,4083 dan error maksimum 400,69 ms pada durasi aktif PumpAB mix. Hal ini menegaskan bahwa sistem fuzzy Mamdani berbasis mikrokontroler dan IoT dapat berfungsi konsisten serta cukup andal untuk aplikasi kontrol nutrisi hidroponik NFT. |
| 5 | ACHMAD FIRMAN CHOIRI | IoT-Based Water Quality Monitoring System for Fish Ponds Using Fuzzy Inference Method | Pengujian dilakukan pada tiga sampel air, yaitu air keran, kolam ikan nila, dan kolam ikan mujaer. Pada air keran, hasil pengukuran menunjukkan kualitas buruk dengan nilai fuzzifikasi IoT sebesar 8,34 yang identik dengan hasil simulasi MATLAB Simulink. Pada kolam ikan nila, kualitas air terdeteksi baik dengan nilai IoT 4,56 dan hasil simulasi 4,09, terdapat selisih kecil sekitar 0,47 yang diduga dipengaruhi faktor lingkungan seperti aerasi atau presisi sensor. Sementara itu, pada kolam ikan mujaer, kualitas air terdeteksi sangat baik dengan nilai IoT 3,19 yang sama dengan hasil simulasi. Secara keseluruhan, tingkat error yang muncul sangat rendah sehingga sistem ini dapat di andalkan untuk monitoring real-time. Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sensor pH, sensor TDS, dan sensor suhu yang dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino Nano sebagai pemroses utama, serta modul ESP8266 (NodeMCU 8266) untuk koneksi Wi-Fi. Data hasil pengukuran dikirim dan ditampilkan melalui platform IoT Thinger.io, dengan validasi dilakukan menggunakan simulasi MATLAB Simulink setelah sensor terlebih dahulu dikalibrasi menggunakan alat ukur standar yang tersedia di pasaran. |

Pada implementasi Fuzzy Logic Mamdani terdapat bagian penting yaitu fuzzifikasi (fuzzifier), fuzzy rule-based system, fuzzy inference engine/agregasi, dan defuzzifikasi (defuzzifier).Berikut adalah gambar arsitektur Fuzzy Logic Mamdani

Gambar 2. 3 Strukture Fuzzy Logic Mamdani

## Landasan Teori

##### Fuzzifikasi (fuzzifier)

dalam konteks Mamdani adalah tahap fundamental yang mengubah nilai input crisp menjadi derajat keanggotaan pada himpunan - himpunan fuzzy (mis. rendah, sedang, tinggi); proses ini tidak hanya mentransformasikan data numerik ke representasi linguistik tetapi juga menentukan bagaimana informasi ketidakpastian dan ambiguitas direpresentasikan sebelum masuk ke mesin inferensi. Pemilihan bentuk dan parameter fungsi keanggotaan (triangular, trapezoid, Gaussian, sigmoid, dsb.) memengaruhi sensitivitas sistem terhadap variasi input dan kemampuan generalisasi model ,Oleh karena itu kualitas desain fuzzifier sering kali berdampak langsung pada akurasi dan stabilitas kontrol Mamdani. Studi - studi terapan dan tinjauan dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa fungsi segitiga/trapesium banyak digunakan karena kesederhanaan dan interpretabilitasnya, sementara bentuk Gaussian kadang lebih stabil pada sistem nonlinier; namun optimasi dan penalaan parameter diperlukan agar fungsi tersebut sesuai rentang dan distribusi data nyata (Estimation, 2023).

Berikut Fungsi Keanggotaan  Fuzzifier

#### Triangular membership function / Representasi Kurva Segitiga

Triangular membership function (sering disingkat TMF atau TRIMF/trimf) adalah fungsi keanggotaan unimodal berbentuk segitiga yang didefinisikan oleh tiga parameter

α <  b <c . Untuk setiap nilai x pada domain, derajat keanggotaannya  μ A (x ) diberikan oleh fungsi linear potongan :

Gambar 2. 4 Triangular membership function

μ  =  Nilai derajat Ke Angootaan

x=   nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy

a =  nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol

b=  nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan satu

c= nilai domain yang mempunyai derajat keanggotaan nol

#### Trapezoidal membership function  / Representasi Kurva Trapesium

Definisi dan notasi , Bentuk umum Fungsi keanggotaan trapezoid biasanya dituliskan sebagai empat parameter a1 ,a2 , a3 ,a4 yang mendefinisikan bentuk segiempat bertingkat (core di antara a2 , a3 dengan μ=1, support di antara  a1 , a4 dengan  μ>0. Secara matematis:

Gambar 2. 5 Trapezoidal Memdership Function

μ  =  Nilai derajat Ke Angootaan

x=   Nilai input yang akan diubah ke dalam bilangan fuzzy

Peran parameter a1,a2,a3,a4

a1 = Titik awal keanggotaan (awal naik)

a2 = Titik awal plateau ( μ mencapai 1)

a3 = Titik akhir plateau (masih μ = 1)

a4 = Titik akhir keanggotaan, yaitu nilai x saat derajat keanggotaan turun kembali ke 0

#### Gaussian Membership Function

Fungsi keanggotaan Gaussian (Gaussian Membership Function) merupakan salah satu bentuk fungsi keanggotaan dalam sistem logika fuzzy yang memiliki karakteristik kurva berbentuk lonceng (bell-shaped curve) dan bersifat halus serta terdiferensiasi secara kontinu. Fungsi ini digunakan untuk memetakan nilai crisp x   ke derajat keanggotaan  μ  x  dalam rentang 0 hingga 1 menggunakan fungsi eksponensial.

μA  x=expx- m 22σ2

x=  Nilai input crips

μ= Derajat keanggotaaan

m= Nilai tengah

σ=  Standar deviasi  yang mengatur  khurfa

Gambar 2. 6   Contoh Gaussian Membership Function

(David Koloseni, Innocent Sosoma2, 2022)

##### Basis Aturan  Sistem Fuzzy (RBS)

Rule Based System (sistem berbasis aturan) merupakan suatu sistem informasi berbasis kumpulan aturan-aturan berbentuk IF-THEN yang merepresentasikan hubungan antara kondisi masukan dan keluaran yang diharapkan. Dalam RBS, pengetahuan dipetakan menjadi suatu basis aturan yang mudah dibaca secara linguistik, sehingga sistem dapat melakukan penalaran berdasarkan aturan-aturan tersebut (Ali et al., 2025) . Pada tahap ini, setiap variabel masukan dikombinasikan menggunakan operator matematis seperti AND, OR, dan NOT. Struktur masukan disusun dalam bentuk hubungan sebab–akibat (IF– THEN ), di mana bagian IF berfungsi untuk mengevaluasi variabel masukan dalam bentuk linguistik fuzzy, sedangkan bagian THEN  menetapkan nilai pada variabel keluaran.

Bentuk Matematis RBS  memiliki bentuk persamaan :

IF  x1 isA1 AND x2is A2 AND……AND xn  IS  An THEN  y is  B

IF  x1  IS A1  OR   x2 is A2 OR……OR ( xn  is  An) THEN  y  is B

IF  x1 is A1 THEN  y is B

Keterangan :

x,y  = Pengubah Linguistik

A     =  Himpunan Fuzzy

B     = Fungsi Matematika

Di mana, banyak n ditentukan berdasarkan jumlah dari variabel input fuzzy yang digunakan. RBS ini digunakan untuk membuat keputusan yang telah ditentukan. Pembentukan RBS diambil dari kriteria-kriteria yang ditentukan dengan berdasarkan parameter nilai Objek yang di gunakan.

Contoh penerapan RBS di penelitian (Ahmad, 2021)

R1: IF x is RL1 THEN Y is RS1

R2: IF x is RL2 THEN Y is RS2

R3: IF x is RL3 THEN Y is RS3

Dengan Keterangan :

x= variabel input

Y= variabel output

RLi =  himpunan fuzzy ke -i pada input

RSi = himpunan fuzzy ke -i pada output

wi  =  bobot aturan ke -i

Supaya lebih mudah terdapat gambar 2.7 dengan input Fuzzy rule

Gambar 2. 7  Fuzzy If -THEN rule.

##### Fuzzy Aggregation

Tahap ini bertugas menggabungkan keluaran fuzzy dari semua aturan yang aktif menjadi satu himpunan fuzzy output keseluruhan sebelum dilakukan defuzzifikasi untuk menghasilkan nilai crisp akhir. Model Mamdani klasik umumnya menggunakan fungsi implikasi min sehingga:

μCky=minαk,μBky

Kontribusi tiap aturan k tersebut kemudian digabung (aggregated) untuk membentuk fungsi keanggotaan output fuzzy keseluruhan μCy. Dua operator agregasi yang banyak dipakai dalam literatur adalah operator maksimum (max) dan operator penjumlahan terbatas (bounded sum). Pada operator max “OR” (union), nilai keanggotaan output fuzzy total diperoleh dengan mengambil nilai maksimum dari semua aturan:

μCy=maxk=1,…,nμCky

Pendekatan ini mengekspresikan logika “OR” antar aturan, di mana himpunan fuzzy akhir mencerminkan kontribusi tertinggi dari setiap aturan pada setiap nilai y . Operator ini juga sering digambarkan sebagai operasi fuzzy union dan merupakan bentuk standar dalam FIS Mamdani (max–min fuzzy inference) (Chandra & Sipayung, 2024).

Contoh penerapan terhadap studi kasus (Ahmad, 2021)

Dari aturan ( rule ) menghasilkan 2 ouput yaitu “Risiko proses ini sebagian besar High (0.63) dan sebagian Intolerable (0.33).

Tahap implikasi MIN

μHclippedRC*=min0.63, μHRC*

μINclippedRC*=min0.33, μINRC*

Lalu semua hasil implikasi di satukan / gabungan (union) semua output aturan MAX

μaggRC*=maxμHclippedRC*, μINclippedRC*

μaggRC*=maxmin0.63, μHRC*, min0.33, μINRC*

##### Defuzzifikasi (defuzzifier)

Defuzzifikasi merupakan tahap terakhir dalam suatu Fuzzy Inference System (FIS), khususnya pada metode Mamdani, yang bertujuan mengubah keluaran berupa himpunan fuzzy menjadi satu nilai tegas (crisp) yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, kontrol sistem, atau aksi nyata lainnya. Secara umum, hasil inferensi fuzzy dari semua aturan IF–THEN pada model Mamdani berupa fungsi keanggotaan fuzzy gabungan (aggregated fuzzy set) yang menggambarkan derajat keanggotaan keluaran pada berbagai himpunan linguistik. Nilai keluaran fuzzy ini meskipun informatif dalam konteks linguistik, tidak dapat langsung dipakai sebagai nilai numerik akhir; oleh karena itu diperlukan proses defuzzifikasi untuk mengkonversinya ke bentuk numerik yang dapat diproses secara praktis (Waspada & Sutikno, 2018) .

Ada beberapa metode defuzzifikasi seperti largest of maximum (LOM), small of maximum(SOM), middle of maximum (MOM) dan center of area (COA) atau centroid.

Berikut contoh dari middle of maximum  (MOM ) menghitung rata-rata dari semua nilai keluaran yang memiliki membership maksimum :

Z=i=1nwixii=1nxi

Z = merupakan keluaran hasil defuzzifikasi

μ x = merupakan fungsi keanggotaan teragregasi

xi = merupakan nilai pendukung (support value) pada saat fungsi keanggotaan ke- i mencapai nilai maksimum

Gambar 2. 8  Ilustrasi Hasil Table 8:  Defuzzification (Ahmad, 2021)

Tabel 8 menyajikan hasil proses defuzzifikasi menggunakan metode Mean of Maximum (MOM) pada sistem inferensi fuzzy tipe Mamdani untuk setiap item risiko (r1 sampai r4). Proses ini bertujuan untuk mengonversi keluaran fuzzy hasil agregasi aturan menjadi nilai tegas (crisp value) yang dinyatakan sebagai Risk Criteria (RC). Setiap baris pada tabel menunjukkan nilai domain keluaran, derajat keanggotaan maksimum, serta hasil akhir defuzzifikasi yang digunakan untuk menentukan indikator tingkat risiko.

Pada item r1, terdapat dua himpunan fuzzy keluaran yang dominan, yaitu High dan Intolerable, masing-masing dengan derajat keanggotaan maksimum sebesar 0,63 dan 0,33 pada nilai domain 7 dan 10. Berdasarkan metode MOM, nilai crisp diperoleh dari rata-rata berbobot kedua nilai domain tersebut, sehingga menghasilkan nilai RC sebesar 8. Nilai ini berada di antara kategori High dan Intolerable, sehingga indikator risiko diklasifikasikan sebagai High–Intolerable.

Untuk item r2, hasil inferensi fuzzy menunjukkan dua kategori keluaran yang aktif, yaitu Medium dengan derajat keanggotaan 0,5 pada nilai domain 5 dan High dengan derajat keanggotaan 0,67 pada nilai domain 7. Proses defuzzifikasi MOM menghasilkan nilai RC sebesar 6, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko berada di zona peralihan antara Medium dan High. Oleh karena itu, indikator risiko pada item r2 ditetapkan sebagai Medium–High.

Pada item r3, terdapat tiga himpunan fuzzy keluaran yang mencapai derajat keanggotaan maksimum, yaitu Medium (0,5) pada nilai domain 5, High (0,583) pada nilai domain 7, dan Intolerable (0,33) pada nilai domain 10. Karena ketiganya merupakan nilai maksimum hasil agregasi, seluruhnya dilibatkan dalam perhitungan MOM. Hasil defuzzifikasi menghasilkan nilai RC sebesar 6,99, yang secara linguistik masih berada dalam kategori Medium–High.

Sementara itu, pada item r4, dua kategori keluaran fuzzy yang dominan adalah High dengan derajat keanggotaan 0,75 pada nilai domain 7 dan Medium dengan derajat keanggotaan 0,5 pada nilai domain 5. Dengan menggunakan metode MOM, diperoleh nilai RC sebesar 6,2. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat risiko berada di antara kategori Medium dan High, sehingga indikator risiko r4 diklasifikasikan sebagai Medium–High.

Secara keseluruhan, Tabel 8 menunjukkan bahwa metode Mean of Maximum (MOM) mampu menghasilkan nilai defuzzifikasi yang merepresentasikan tingkat risiko dominan berdasarkan derajat keanggotaan tertinggi dari keluaran fuzzy. Pendekatan ini memberikan hasil yang konsisten dan mudah diinterpretasikan, sehingga sesuai digunakan pada sistem pendukung keputusan berbasis fuzzy Mamdani untuk evaluasi dan klasifikasi tingkat risiko.

# METHODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di  laksanakan  di samping Kontrakan  dengan Media Aquarium dengan waktu kurang lebih 4 bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2026. Perencanaan dan pembuatan  alat serta eksperiment  di lakukan di tempat yang sama yaitu di samping  Kontrakan dengan media Aquarium .

## Alat dan Bahan Penelitian

Dalam menunjang  proses penelitian Alat dan Bahan akan di sajikan dalam bentuk Tabel 3.1  dan  Tabel 3.2

Tabel 3. 1 Daftar dan Fungsional Hardware

|  | Hardware | Fungsi |
| --- | --- | --- |
|  | ESP 32 | Mikrokontroler utama yang mengolah data sensor (pH, suhu, kekeruhan), menjalankan logika kontrol (misalnya fuzzy/RBS), mengendalikan aktuator (relay, heater, pompa), serta menyediakan konektivitas WiFi untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. |
|  | Expansion Board Module ESP 32 | Mempermudah koneksi pin ESP32 ke sensor dan modul lain, menyediakan distribusi daya yang lebih rapi, serta meningkatkan kestabilan dan kemudahan perawatan sistem. |
|  | RTC DS3231 | Menyediakan informasi waktu dan tanggal secara real-time dengan akurasi tinggi untuk penjadwalan sistem (misalnya kontrol heater, Pumpudara, atau logging data berkala). |
|  | RELAY 4 CHANNEL | Berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengontrol perangkat berdaya lebih tinggi (heater 12V, Pump, filter) secara aman dari sinyal logika ESP32. |
|  | Sensor Turbidity (SEN0189) | Mengukur tingkat kekeruhan air akuarium sebagai indikator kualitas air dan kejernihan, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan kontrol filter atau peringatan kondisi air. |
|  | Sensor pH ( 4502C) | Mengukur tingkat keasaman (pH) air akuarium untuk memastikan kondisi air sesuai dengan kebutuhan ikan dan mendukung sistem pengambilan keputusan otomatis. |
|  | Sensor Temperature (DS18B20) | Mengukur suhu air akuarium secara digital dan presisi sebagai dasar pengendalian heater agar suhu tetap stabil. |
|  | Heater 12v | Menaikkan dan menjaga suhu air akuarium sesuai nilai setpoint yang ditentukan sistem kontrol. |
|  | Air pump motor DC | Menyuplai oksigen ke dalam air akuarium untuk menjaga kadar oksigen terlarut dan kesehatan ikan. |
|  | Step Down 5v | Menurunkan tegangan dari sumber daya (PSU ) utama ke level 5V yang stabil untuk ESP32, sensor, dan modul pendukung lainnya. |
|  | LCD 20x4 I2C | Menampilkan informasi sistem secara real-time seperti suhu, pH, kekeruhan, status relay, dan waktu. |
|  | Power Supply AC to DC 12 V | Mengubah tegangan AC menjadi DC sebagai sumber daya utama sistem akuarium. |
|  | Box Filter | Media filtrasi mekanik dan biologis untuk menyaring kotoran serta menjaga kualitas air akuarium. |
|  | Aquarium ukuran T30 x P 65 x L 30 | Media eksperiment sekaligus wadah utama sistem yang menampung air, sensor, dan aktuator sebagai objek yang dikendalikan. |
|  | Box | Casing pelindung rangkaian elektronik agar aman dari air, kelembapan, dan gangguan fisik. |

Dalam menunjang Hardware berikut data Software beserta fungsinya yang akan di sajikan dalam Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Daftar Software beserta fungsinya

|  | Sofware | Fungsi |
| --- | --- | --- |
|  | Visual Studio Code | Pengembangan (IDE) untuk menulis, mengedit, dan melakukan debugging program ESP32 menggunakan bahasa C++, serta pengembangan antarmuka web berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. |
|  | Matlab 2025b | Untuk simulasi maupun impelementasi Penggunaan Algoritma Fuzzy Mamdani |
|  | Bahasa C++ | Pemrograman ESP32 dalam membaca data sensor, mengolah logika kontrol (misalnya rule-based/fuzzy), mengendalikan aktuator, dan mengatur komunikasi data. |
|  | Bahasa HTML , CSS | Membangun tampilan antarmuka web sistem monitoring akuarium, menampilkan data sensor secara visual dan informatif. |
|  | Bahasa Java Script | Antarmuka web yang interaktif, mengolah data secara real-time, serta melakukan komunikasi data antara ESP32 dan pengguna melalui web. |
|  | Microsoft Word | Penyusunan dokumen penelitian, laporan, dan penulisan skripsi secara terstruktur dan formal. |
|  | Microsoft Exel | Mengolahn data hasil pengukuran sensor, analisis numerik, pembuatan grafik, dan evaluasi kinerja sistem. |
|  | Canva , Draw IO | Merancang desain visual seperti diagram sistem, flowchart, dan tampilan presentasi penelitian. |
|  | Fritzing | Membuat skematik rangkaian dan layout wiring hardware sebagai dokumentasi serta panduan perakitan sistem. |

## Alur Penelitian

Gambar 3. 1 Diagram alur Penelitian Menunjang Algoritma Fuzzy Logic Mamdani

Penelitian ini diawali dengan tahap identifikasi masalah, yaitu mengkaji permasalahan yang sering terjadi pada budidaya ikan nila, khususnya perubahan kualitas air yang sulit dipantau secara terus-menerus dan berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Keterbatasan pemantauan manual mendorong perlunya sistem yang mampu memantau kualitas air secara realtime dan memberikan penilaian yang lebih akurat.

Tahap kedua adalah studi literatur, yang dilakukan dengan mempelajari berbagai jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan kualitas air ikan nila, metode fuzzy logic Mamdani, teknologi Internet of Things (IoT), serta sistem monitoring berbasis website. Studi literatur ini berfungsi sebagai landasan teori dan acuan dalam menentukan metode serta parameter yang digunakan dalam penelitian.

Setelah itu dilakukan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata di kolam budidaya ikan nila. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kualitas air, rentang nilai parameter, serta kebutuhan pengguna terhadap sistem pemantauan. Data hasil observasi digunakan agar sistem yang dirancang sesuai dengan kondisi lapangan.

Berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan, dilakukan penentuan parameter kualitas air yang akan digunakan sebagai masukan sistem. Parameter tersebut meliputi pH, suhu, dan kekeruhan air, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa himpunan fuzzy sebagai dasar pengambilan keputusan menggunakan metode fuzzy Mamdani.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem, yang mencakup perancangan perangkat keras, perangkat lunak, serta perancangan logika fuzzy Mamdani. Pada tahap ini ditentukan struktur sistem, aturan fuzzy (rule base), serta desain website monitoring yang mampu menampilkan data kualitas air secara realtime.

Selanjutnya dilakukan implementasi sistem, yaitu merealisasikan hasil perancangan dengan mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, metode fuzzy Mamdani, dan website monitoring. Sistem ini bekerja dengan membaca data sensor, mengolahnya menggunakan fuzzy Mamdani, lalu menampilkan hasil pemantauan kualitas air secara realtime melalui website.

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh komponen sistem berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi keakuratan pembacaan sensor, kinerja metode fuzzy Mamdani dalam menentukan kondisi kualitas air, serta kestabilan tampilan data pada website secara realtime.

Tahap akhir adalah evaluasi sistem, yang bertujuan untuk menilai performa sistem secara keseluruhan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian untuk mengetahui tingkat keandalan, akurasi, dan efektivitas sistem dalam memantau kualitas air pada budidaya ikan nila, serta sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan dan pemberian saran pengembangan selanjutnya.

## Perancangan Algoritma Fuzzy Logic Mamdani

Sistem fuzzy Mamdani yang dirancang pada penelitian ini digunakan sebagai inti pengambilan keputusan dalam pemantauan dan pengendalian kualitas air untuk budidaya ikan nila merah pada media akuarium. Sistem ini memanfaatkan tiga parameter utama kualitas air sebagai variabel masukan, yaitu temperature (°C), turbidity (NTU), dan pH, yang diperoleh secara real-time dari sensor-sensor terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32. Ketiga parameter tersebut dipilih karena memiliki pengaruh langsung terhadap metabolisme, nafsu makan, serta tingkat stres dan kelangsungan hidup ikan nila, khususnya pada fase bibit.

Keluaran (output) dari sistem fuzzy Mamdani berupa kondisi kualitas air, yang diklasifikasikan secara linguistik ke dalam kategori Buruk, Cukup, dan Baik. Nilai output ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pengendalian aktuator, yaitu Heater untuk pengaturan suhu air dan pompa/filter untuk menjaga kejernihan serta kestabilan kondisi air. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya bersifat monitoring, tetapi juga mampu melakukan tindakan korektif secara otomatis ketika kualitas air berada di luar kondisi ideal.

Proses pengambilan keputusan dalam sistem fuzzy Mamdani dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu fuzzifikasi, Rule Based System (RBS), inferensi dan agregasi, serta defuzzifikasi. Pada tahap fuzzifikasi, nilai crisp dari sensor diubah menjadi derajat keanggotaan fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan segitiga. Selanjutnya, Rule Based System digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan pakar dalam bentuk aturan IF–THEN yang menghubungkan kondisi input dengan kondisi kualitas air. Tahap inferensi dan agregasi berfungsi untuk mengombinasikan seluruh aturan yang aktif sehingga diperoleh satu himpunan fuzzy output, yang kemudian dikonversi menjadi nilai tegas melalui proses defuzzifikasi.

Selain sistem kontrol, penelitian ini juga mengintegrasikan monitoring berbasis website sebagai antarmuka pengguna. Website ini berfungsi untuk menampilkan data temperature, turbidity, pH, serta status kualitas air dan aktuator secara real-time, sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium dari jarak jauh. Integrasi sistem fuzzy Mamdani dengan monitoring berbasis website diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kualitas air, mengurangi ketergantungan pada pemantauan manual, serta mendukung praktik budidaya ikan nila yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Media penelitian yang digunakan berupa akuarium dengan ukuran tinggi 30 cm, panjang 65 cm, dan lebar 30 cm, yang merepresentasikan kondisi lingkungan terkontrol untuk pembibitan ikan nila. Ukuran akuarium ini dipilih agar distribusi suhu, kejernihan air, dan stabilitas pH dapat dikendalikan secara lebih akurat selama proses pengujian sistem.

Berdasarkan nilai parameter kualitas air ikan nila yang diperoleh dari kajian literatur pada Bab II, setiap parameter masukan pada sistem fuzzy Mamdani direpresentasikan ke dalam beberapa himpunan fuzzy linguistik. Rentang nilai pada masing-masing himpunan fuzzy ditentukan secara langsung dari batasan baik (ideal ) , normal , buruk yang telah dirangkum pada Tabel Parameter Kualitas Air Ikan Nila. Dengan demikian, perancangan fungsi keanggotaan fuzzy tidak bersifat asumtif, melainkan memiliki dasar ilmiah yang jelas sesuai dengan kebutuhan biologis ikan nila pada media akuarium.

Pada penelitian ini, seluruh variabel masukan menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (triangular membership function) karena bentuknya sederhana, mudah diimplementasikan pada mikrokontroler ESP32, serta cukup representatif untuk memodelkan transisi antar kondisi kualitas air.

Tabel 3. 3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy

| Fuzzy Temperature |  |  |
| --- | --- | --- |
| Linguistik (ID / EN) | Numerical Range (°C) | Notation |
| Dingin / Cold | 20 – 25 | TC |
| Normal / Normal | 25 – 30 | TN |
| Panas / Hot | 30 – 35 | TH |
| Water Turbidity |  |  |
| Linguistik (ID / EN) | Numerical Range (NTU) | Notation |
| Jernih / Clear | 0 – 20 | KC |
| Medium / Keruh | 20 – 50 | KM |
| Keruh / Turbid | 50 – 100 | KT |
| Fuzzy pH |  |  |
| Linguistik (ID / EN) | Numerical Range (pH) | Notation |
| Asam / Acidic | 4.0 – 7.0 | PA |
| Netral / Neutral | 6.5 – 8.5 | PN |
| Basa / Basic / Alkaline | 8.0 – 11.0 | PB |

### Rule Base Sytem ( RBS )

RBS digunakan untuk menghubungkan hasil fuzzifikasi dari parameter temperature, turbidity , dan pH dengan respon pengendalian aktuator pada sistem pemantauan kualitas air akuarium ikan nila. Aturan-aturan fuzzy disusun dalam bentuk pernyataan IF–THEN yang merepresentasikan hubungan sebab–akibat antara kondisi kualitas air dan tindakan korektif yang perlu dilakukan oleh sistem.

Setiap aturan pada RBS mengombinasikan tiga variabel input fuzzy, yaitu kondisi temperature, turbidity , dan pH, sehingga menghasilkan keputusan berupa status Heater dan Water pump. Pada implementasinya, status heater dinyatakan dalam bentuk nilai biner, yaitu 1 untuk kondisi ON dan 0 untuk kondisi OFF, sedangkan status Pumpdinyatakan secara linguistik dalam kondisi ON atau OFF. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah proses implementasi pada mikrokontroler ESP32 sekaligus menjaga kejelasan logika pengendalian.

Dengan tiga parameter input yang masing-masing memiliki tiga himpunan fuzzy, maka sistem fuzzy Mamdani ini menghasilkan 27 aturan fuzzy (3 × 3 × 3). Seluruh aturan tersebut dirancang untuk mencakup berbagai kemungkinan kondisi kualitas air yang dapat terjadi pada media akuarium berukuran 30 × 65 × 30 cm, sehingga sistem mampu memberikan respon pengendalian secara adaptif dan real-time. Aturan-aturan fuzzy tersebut selanjutnya dirangkum dalam tabel Rule Base AND Response yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Rule Base AND Response yang di gunakan Sytem

| Rule | Rule Base AND Response |
| --- | --- |
| RL1 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PA) THEN (Heater is 1) (Pump is OFF) |
| RL2 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PN) THEN (Heater is 1) (Pump is OFF) |
| RL3 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PB) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL4 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PA) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL5 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PN) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL6 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PB) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL7 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PA) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL8 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PN) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL9 | IF (Temperature is TC) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PB) THEN (Heater is 1) (Pump is ON) |
| RL10 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is OFF) |
| RL11 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is OFF) |
| RL12 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL13 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL14 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL15 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL16 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL17 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL18 | IF (Temperature is TN) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL19 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is OFF) |
| RL20 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is OFF) |
| RL21 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KC) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL22 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL23 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL24 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KM) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL25 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PA) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL26 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PN) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |
| RL27 | IF (Temperature is TH) AND (Turbidity is KT) AND (pH is PB) THEN (Heater is 0) (Pump is ON) |

### Defuzzifikasi (defuzzifier)

Defuzzifikasi merupakan tahap terakhir dalam algoritma Fuzzy Logic Mamdani yang berfungsi untuk mengubah keluaran berupa himpunan fuzzy hasil proses inferensi dan agregasi menjadi satu nilai tegas (crisp). Pada tahapan sebelumnya, sistem telah menghasilkan keluaran fuzzy dalam bentuk fungsi keanggotaan teragregasi yang merepresentasikan kondisi kualitas air berdasarkan aturan IF–THEN. Namun, keluaran tersebut masih bersifat linguistik dan tidak dapat langsung digunakan untuk pengendalian aktuator, sehingga diperlukan proses defuzzifikasi agar diperoleh nilai numerik yang dapat dieksekusi oleh sistem kendali.

Pada penelitian ini, metode defuzzifikasi yang digunakan adalah Center of Area (COA) atau centroid. Metode ini dipilih karena mampu mempertimbangkan seluruh area dari fungsi keanggotaan keluaran hasil agregasi, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang lebih representatif dan stabil. Secara matematis, metode centroid menghitung titik pusat massa dari luasan daerah fuzzy keluaran, dengan cara membagi momen pertama dari fungsi keanggotaan terhadap domain keluaran dengan luas total fungsi keanggotaan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan kontribusi semua aturan fuzzy yang aktif tetap diperhitungkan secara proporsional dalam menentukan nilai akhir sistem.

Nilai crisp hasil defuzzifikasi merepresentasikan kondisi kualitas air secara numerik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sistem. Nilai ini kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori kualitas air seperti buruk, cukup, atau baik sesuai dengan rentang nilai yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil interpretasi tersebut, sistem menentukan aksi pengendalian terhadap aktuator, yaitu heater dan Water pump. Apabila nilai defuzzifikasi menunjukkan kualitas air berada di bawah kondisi ideal, maka sistem akan mengaktifkan aktuator yang sesuai untuk melakukan koreksi, sedangkan apabila kualitas air berada pada kondisi baik, maka aktuator akan berada pada kondisi siaga atau tidak aktif.

## Perancangan Hardware Dan  Softtware

Perancangan hardware maupun software direncanakan sesuai dengan kebutuhan desain sistem alat yang akan dikembangkan. Dalam perancangan desain sistem ini, dilakukan persiapan rangkaian konfigurasi antar komponen dengan membuat rancangan yang terstruktur agar seluruh perangkat dapat bekerja secara terintegrasi. Tahap perancangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, memiliki fungsi yang jelas dan saling mendukung dalam sistem pemantauan serta pengendalian kualitas air ikan nila berbasis Fuzzy Logic Mamdani.

Perancangan hardware difokuskan pada penyusunan dan integrasi seluruh komponen fisik yang digunakan dalam sistem, meliputi mikrokontroler ESP32, sensor suhu DS18B20, sensor pH 4502C, sensor turbidity, modul relay, heater, Water pump, LCD, serta catu daya. Setiap sensor dirancang untuk terhubung langsung dengan ESP32 melalui pin input yang sesuai, sehingga data kualitas air dapat dibaca secara real-time. Modul relay digunakan sebagai penghubung antara mikrokontroler dan aktuator, sehingga ESP32 dapat mengendalikan heater dan Water Pump secara aman. Selain itu, perancangan hardware juga memperhatikan aspek penempatan sensor di dalam akuarium agar pembacaan data lebih akurat serta memperhitungkan keamanan rangkaian terhadap kelembapan dan percikan air.

Sementara itu, perancangan software bertujuan untuk mengatur alur kerja sistem secara keseluruhan mulai dari proses pembacaan sensor, pengolahan data, pengambilan keputusan menggunakan algoritma Fuzzy Logic Mamdani, hingga pengendalian aktuator dan pengiriman data ke sistem monitoring berbasis website. Perangkat lunak pada ESP32 dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan bantuan Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan. Program dirancang agar mampu membaca data sensor secara periodik, melakukan proses fuzzifikasi, inferensi, agregasi, dan defuzzifikasi, kemudian menghasilkan keputusan berupa status heater dan Waterpump sesuai kondisi kualitas air.

Selain pengendalian lokal, perancangan software juga mencakup pengembangan antarmuka monitoring berbasis website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Antarmuka ini dirancang untuk menampilkan informasi suhu, pH, kekeruhan, serta status aktuator secara real-time sehingga pengguna dapat memantau kondisi akuarium dari jarak jauh. Integrasi antara ESP32 dan website dilakukan melalui koneksi jaringan, sehingga data hasil pemantauan dapat dikirim dan ditampilkan secara kontinu.

Berikut Gambar  3.2 Diagram Blok Sistem

Gambar 3. 2 Diagram blok sistem

Berikut gambar skematic Rangkaian dari sistem  Monitoring Ikan Nila

Gambar 3. 3 Skematic Rangkaian Sistem

## Implemetasi Sofware dan Hardware

Dalam tahap impelemetasi rangkaian software full code menggunakan Aplikasi Visual Studio Code dengan interface Website melalui Google Chrome dengan mengacu pada alur Diagram blok pada Gambar 3.2

## Pengujian Sistem

Dalam tahap pengujian sistem ada beberapa pengujian yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur seberapa akurasi dari ouput sensor maupun methode yang ada sistem Monitoring , berupa error sensor  yang meliputi batas rentang pengukuran dan selisih hasil pembacaan, serta error kontrol yang mencakup perbandingan antara hasil pengendalian pada kondisi nyata dan hasil simulasi, untuk menilai kesesuaiannya dengan mutu kualitas air yang diharapkan.

- Akurasi pembacaan sensor kualitas air

Pengujian pertama difokuskan pada evaluasi akurasi pembacaan sensor kualitas air, yaitu sensor pH, suhu, dan kekeruhan. Pengujian dilakukan dengan cara membuat beberapa kondisi air yang mewakili rentang nilai kualitas air ikan nila berdasarkan standar baku mutu air (SNI). Setiap kondisi air diukur menggunakan alat ukur referensi yang telah dikalibrasi, kemudian hasil pembacaan sensor sistem dibandingkan dengan nilai referensi tersebut. Tingkat akurasi sensor dianalisis menggunakan perhitungan galat (error) persentase untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan pembacaan sensor terhadap nilai standar. Secara matematis, tingkat kesalahan sensor dihitung menggunakan persamaan:

Error%=Xsensor-XreferensiXreferensi×100%

Semakin kecil nilai error yang dihasilkan, maka semakin baik performa sensor dalam membaca parameter kualitas air sesuai standar SNI.

- Keakuratan mengirimkan data hasil pembacaan sensor

Pengujian kedua bertujuan untuk memastikan keakuratan dan ke andalan sistem dalam mengirimkan data hasil pembacaan sensor ke website monitoring secara real-time, serta menguji kemampuan sistem dalam memberikan peringatan melalui Telegram ketika nilai parameter air melewati batas yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai sensor yang terbaca pada mikrokontroler dengan nilai yang ditampilkan pada website, serta mencocokkan kondisi ambang batas (threshold) dengan notifikasi peringatan yang diterima pengguna. Selain itu, performa sistem juga dianalisis berdasarkan waktu tunda (delay) pengiriman data dari sistem ke website. Secara matematis, waktu respon sistem dapat dihitung menggunakan persamaan:

Trespon=Ttampil-Tbaca

di mana Trespon​ merupakan waktu pembacaan sensor dan Ttampil​ ​ adalah waktu data ditampilkan pada website atau dikirim sebagai notifikasi Telegram. Sistem dikatakan bekerja dengan baik apabila nilai data yang ditampilkan sesuai dengan data sensor dan waktu respon berada dalam batas real-time yang dapat diterima.

- Performa Metode Fuzzy Mamdani (pfm)

Pengujian ketiga bertujuan untuk mengevaluasi performa metode Fuzzy Mamdani dengan cara membandingkan output sistem (alat) terhadap output hasil simulasi fuzzy. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan sejumlah data uji berupa kombinasi nilai sensor pH, suhu, dan kekeruhan ke dalam sistem. Setiap data uji diproses oleh sistem fuzzy Mamdani pada alat, kemudian hasil output yang diperoleh dibandingkan dengan hasil output dari simulasi fuzzy yang dibuat secara terpisah (misalnya menggunakan perhitungan manual atau perangkat lunak simulasi). Selisih antara output alat dan output simulasi dinyatakan sebagai nilai kesalahan (error), yang selanjutnya digunakan untuk menghitung persentase performa fuzzy Mamdani (pfm). Secara matematis, performa metode fuzzy Mamdani dirumuskan sebagai:

pfm=n-i=1nein×100%

- pfm = performa Fuzzy Mamdani (%)

- n  = jumlah data pengujian

- ei = error output ke - i yaitu selisih antara output alat dan output simulasi fuzzy.

Nilai   pfm  yang semakin mendekati 100% menunjukkan bahwa hasil keputusan Fuzzy Mamdani pada sistem memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap hasil simulasi, sehingga metode fuzzy yang diterapkan dapat dikatakan bekerja dengan baik dan akurat dalam memproses data kualitas air ikan nila.

DAFTAR PUSTAKA

Abd El-Hack, M. E., El-Saadony, M. T., Nader, M. M., Salem, H. M., El-Tahan, A. M., Soliman, S. M., & Khafaga, A. F. (2022). Effect of environmental factors on growth performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). International Journal of Biometeorology, 66(11), 2183–2194. https://doi.org/10.1007/s00484-022-02347-6

Ahmad, S. (2021). Mathematical Problems in Engineering - 2021 - Ahmad Shukri - Experts Judgment‐Based Mamdani‐Type Decision System for Risk.pdf.

Ahmadi, H., Gholamzadeh, M., Shahmoradi, L., Nilashi, M., & Rashvand, P. (2018). Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 161, 145–172. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.013

Al Mamun, M. R., Ashik-E-Rabbani, M., Haque, M. M., & Upoma, S. M. (2024). IoT-based real-time biofloc monitoring and controlling system. Smart Agricultural Technology, 9(July), 100598. https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100598

Ali, Y., Pratama, R., Saputra, B. W., Nazmudin, T. A., Seto, A., Vokasi, F., & Yogyakarta, U. N. (2025). PERBANDINGAN KONTROL LOGIKA FUZZY DAN PID E-PUCK FOLLOWING. 13(1).

Alonso, J. M., Cordon, O., Quirin,  a., & Magdalena, L. (2011). Analyzing interpretability of fuzzy rule-based systems by means of fuzzy inference-grams. 1st World Conference on Soft Computing, June 2015, 181.1-181.8.

Ashraf, M. M. A., Wael, I. G. E., & Samy, A. S. (2024). Enhancing Florida red tilapia aquaculture : biofloc optimization improves water quality , pathogen bacterial control , fish health , immune response , and organ histopathology across varied groundwater salinities. 2989–3006.

Carreon-Ortiz, H., Valdez, F., & Castillo, O. (2023). Comparative Study of Type-1 and Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems in Parameter Adaptation for the Fuzzy Discrete Mycorrhiza Optimization Algorithm. Mathematics, 11(11). https://doi.org/10.3390/math11112501

Chandra, K., & Sipayung, E. M. (2024). IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY MAMDANI DAN FISHER- YATES SHUFFLE PADA GAME CITY STREET RUN Implementation of Fuzzy Mamdani and Fisher-Yates Shuffle Algorithms in City Street Run Game. 02, 709–720.

D’Aniello, G. (2023). Fuzzy logic for situation awareness: a systematic review. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 14(4), 4419–4438. https://doi.org/10.1007/s12652-023-04560-6

David Koloseni, Innocent Sosoma2, L. L. (2022). Basic Fuzzy Arithmetic Operations Using α–Cut for the Gaussian Membership Function.pdf.

Emam, W., Lambert, H., & Brown, C. (2025). The welfare of farmed Nile tilapia: a review. Frontiers in Veterinary Science, 12(7). https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1567984

Emikpe, B. (2016). The Effect of Heat Stress on the Oxidative Status of Red Hybrid Tilapia (Oreochromis sp.) Infected With Streptococcus agalactiae. International Journal of PHarmacy Research and Allied Science, 5(4), 1–14.

Erawati, P., Prasti, D., & Kriswinarso, T. B. (2025). Internet of Things ( IoT ) -Based Water Quality Monitoring System Design for Tilapia Fish Farming Ponds. 5(2), 860–869.

Estimation, W. (2023). Application of Mamdani Fuzzy Inference System in Poultry.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2024). World Fisheries and Aquaculture, FAO:Rome,2024. In Rome, FAO.

Furizal, Ma’arif, A., Wijaya, S. A., Murni, & Suwarno, I. (2024). Analysis and Performance Comparison of Fuzzy Inference Systems in Handling Uncertainty: A Review. Journal of Robotics and Control (JRC), 5(4), 1203–1215. https://doi.org/10.18196/jrc.v5i4.22123

Haenen, O. L. M., Karunasagar, I., Barkham, T., Crumlish, M., Chen, S. L., Zadoks, R., Kiermeier, A., Wang, B., Takeuchi, M., Gamarro, E. G., Wei, Z. W., & Bondad-reantaso, M. G. (2023). Bacterial diseases of tilapia , their zoonotic potential and risk of antimicrobial resistance. 15(May 2022), 154–185. https://doi.org/10.1111/raq.12743

Hafiludin, P. A. I. dan. (2022). MANAJEMEN KUALITAS AIR PADA PEMBENIHAN IKAN NILA ( Oreochromis niloticus ) DI BALAI BENIH IKAN TEJA TIMUR PAMEKASAN. 3(2), 27–31.

Jawale, R. S. (2025). Nutritional and Health Benefits of Seafood for Human: A Review. European Journal of Nutrition & Food Safety, 17(6), 74–83. https://doi.org/10.9734/ejnfs/2025/v17i61741

Kindhi, B. Al. (2021). Design of pH Control System and Water Recirculation in Aquaponic Cultivation Using Mamdani Fuzzy Logic Control. 287–292.

Kılınç, B., Kılınç, İ., Takma, Ç., & Gevrekçi, Y. (2024). The applications of Fuzzy Logic models on food and marine food products. Journal of Food Safety and Food Quality-Archiv Für Lebensmittelhygiene, 75(2), 52–63. https://doi.org/10.31083/0003-925x-75-52

Komparatif, A., Tsukamoto, I. F., Terhadap, D. S., & Burhanuddin, A. (2023). Analisis Komparatif Inferensi Fuzzy Tsukamoto, Mamdani dan Sugeno Terhadap Produktivitas Padi di Indonesia. LEDGER : Journal Informatic and Information Technology, 2(1), 48–57. https://journal.ittelkom-pwt.ac.id/index.pHp/ledger/article/view/1013

Lema, R. M. F., Holguín, R. R. P., & Castro, S. V. Z. (2025). IoT Systems Integration for Zootechnical and Aquatic Environment Optimization in Semi-Intensive Red Tilapia (Oreochromis spp.) Culture. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 29(4), 1817–1830. https://doi.org/10.21608/ejabf.2025.444166

Leonard, J. N., & Skov, P. V. (2022). Capacity for thermal adaptation in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): Effects on oxygen uptake and ventilation. Journal of Thermal Biology, 105(November 2021). https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103206

Li, H. C., Yu, K. W., Lien, C. H., Lin, C., Yu, C. R., & Vaidyanathan, S. (2023). Improving Aquaculture Water Quality Using Dual-Input Fuzzy Logic Control for Ammonia Nitrogen Management. Journal of Marine Science and Engineering, 11(6). https://doi.org/10.3390/jmse11061109

Liu, H., Bi, X., Wu, Z., Qiao, L., Huang, L., He, J., & Sun, Y. (2025). Distribution and Driving Environmental Factors of Three Tilapia Species in the Inland Waters of Guangxi , China. 1–15.

Liu, Z., Li, J., Luo, L., Yu, Y., Yan, J., Sun, C., Miao, X., & Li, W. (2025). Regime Shifts in Microbial and Water Quality Dynamics in Red Tilapia Ponds. Microorganisms, 13(7), 1–20. https://doi.org/10.3390/microorganisms13071553

Margolang, A. R., Nasution, T. I., Wahyuningsih, H., Matondang, A. A., & Yohana, W. Y. (2024). Comparing the Behavior and Growth of Red and Black Tilapia in the Same Pond. Journal of Applied Geospatial Information, 8(1), 63–70. https://doi.org/10.30871/jagi.v8i1.7821

Mkulo, E. M., Iddrisu, L., Yohana, M. A., Zheng, A., Zhong, J., Jin, M., Danso, F., Wang, L., Zhang, H., Tang, B., Zhou, H., Amoah, K., Huang, J., Wang, B., & Wang, Z. (2025). Exploring salinity adaptation in teleost fish, focusing on omics perspectives on osmoregulation and gut microbiota. Frontiers in Marine Science, 12(May), 1–21. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1559871

Mohamad, A., Khemthong, M., Trongwongsa, P., Lertwanakarn, T., Setthawong, P., & Surachetpong, W. (2024). A New Cell Line from the Brain of Red Hybrid Tilapia (Oreochromis spp.) for Tilapia Lake Virus Propagation. Animals, 14(11), 1–14. https://doi.org/10.3390/ani14111522

Mohammadian, E., Hadavimoghaddam, F., Kheirollahi, M., & Jafari, M. (2023). Probing Solubility and pH of CO 2 in aqueous solutions : Implications for CO 2 injection into oceans. Journal of CO2 Utilization, 71(March), 102463. https://doi.org/10.1016/j.jcou.2023.102463

Mugwanya, M., Dawood, M. A. O., Kimera, F., & Sewilam, H. (2022). A review on recirculating aquaculture system: Influence of stocking density on fish and crustacean behavior, growth performance, and immunity. Annals of Animal Science, 22(3), 873–884. https://doi.org/10.2478/aoas-2022-0014

Nazha, H. M., Youssef, A. M., Darwich, M. A., Ibrahim, T. A., & Homsieh, H. E. (2025). A Comparative Study on Fuzzy Logic-Based Liquid Level Control Systems with Integrated Industrial Communication Technology. Computation, 13(3), 1–13. https://doi.org/10.3390/computation13030060

Nila, I., & Niloticus, O. (2025). Dinamika Amonia , Nitrit , Dan Nitrat Pada Budidaya. 4(April), 1129–1139.

Nishanth, F. P., Dash, S. K., & Mahapatro, S. R. (2024). Critical study of type-2 fuzzy logic control from theory to applications: A state-of-the-art comprehensive survey. E-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy, 10(July), 100771. https://doi.org/10.1016/j.prime.2024.100771

OECD. (2025). SUSTAINABLE FISHERIES MANAGEMENT IN A CHANGING CLIMATE © Sustainable fisheries management in a changing climate. April, 1–6.

Pattiradjawane, V. E. (2024). Comparative Analysis of Mamdani, Sugeno, and Tsukamoto Fuzzy Inference Systems to Support Decisions on Selecting Outstanding Employees. The Journal of Academic Science, 1(1), 78–83. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Pelayo, J. S. F., Castellanos, L. S. M., Ortega, R. C., Rojas, L. G. H., & Lengerke, O. (2025). Smart water quality regulation in sustainable aquaponics using PID control and long-term performance analysis. Sustainable Engineering and Innovation, 7(2), 521–536. https://doi.org/10.37868/sei.v7i2.id606

Prafanto, A., Septiarini, A., Puspitasari, N., Taruk, M., & Mahendra, D. A. (2024). IoT-based Water Quality Control in Tilapia Aquaculture Using Fuzzy Logic. 2, 57–64.

Rbbani, G., Murshed, R., Siriyappagouder, P., Sharko, F., Nedoluzhko, A., Joshi, R., Galindo-Villegas, J., Raeymaekers, J. A. M., & Fernandes, J. M. O. (2024). Embryonic temperature has long-term effects on muscle circRNA expression and somatic growth in Nile tilapia. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 12(August), 1–19. https://doi.org/10.3389/fcell.2024.1369758

Said, M. M., Zaki, F. M., Taw, N., & Snyder, G. S. (2024). Light Limitation Alters Water Quality, Biofloc Composition, Zooplankton Community, and Performance of the Whiteleg Shrimp (Litopenaeus vannamei) Reared with Intensive Biofloc. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 28(3), 359–381. https://doi.org/10.21608/ejabf.2024.355970

Siddique, M. A. B., Mahalder, B., Haque, M. M., & Ahammad, S. K. S. (2025). Impact of climatic and water quality parameters on Tilapia (Oreochromis niloticus) broodfish growth: Integrating ARIMA and ARIMAX for precise modeling and forecasting. PLoS ONE, 20(3 March), 1–37. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0313846

Silva, U. L., Gomes Júnior, P., Falcon, D. R., Nascimento, N. F. D., & Shinozaki-Mendes, R. A. (2024). Larviculture of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in biofloc and clear water systems: masculinization with 17 α-methyltestosterone | Larvicultura de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) em sistemas de bioflocos e águas claras: masculinização com 17 . Boletim Do Instituto de Pesca, 50. https://institutodepesca.org/index.pHp/bip/article/view/1929/1598

Waspada, I., & Sutikno. (2018). PERBANDINGAN METODE DEFUZZIFIKASI SISTEM KENDALI LOGIKA FUZZY MODEL. Jurnal Masyarakat Informatika, 2, 27–38.

Wicaksono, D., Mareta, A., Adiana, B. E., & Salim, D. J. N. (2025). Fuzzy Logic-Based Aquaculture Climate Control System Design On A Fishpond. Jurnal Infotel, 17(2), 357–376. https://doi.org/10.20895/infotel.v17i2.1152

Wing, J. D. B., Champneys, T. S., & Ioannou, C. C. (2021). The impact of turbidity on foraging and risk taking in the invasive Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and a threatened native cichlid (Oreochromis ampHimelas). Behavioral Ecology and Sociobiology, 75(3). https://doi.org/10.1007/s00265-021-02984-8

Yulmaini. (2015). Penggunaan Metode Fuzzy Inference System (Fis) Mamdani Dalam Pemilihan Peminatan Mahasiswa Untuk Tugas Akhir. 15(1).

Yunior, Y. T. K., & Kusrini. (2021). Sistem Monitoring Kualitas Air pada Budidaya Perikanan Berbasis IoT dan Manajemen Data Water Quality Monitoring System in Aquaculture Based on IoT and Data Management. Citec Journal, 6(2), 153–164.

Zenani, S., Obileke, K. C., Ndiweni, O., & Mukumba, P. (2025). A Review of the Application of Fuzzy Logic in Bioenergy Technology. Processes, 13(7), 1–32. https://doi.org/10.3390/pr13072251

Zulkiffle, M. Z., Peter, S., Gumoi, V. M., Morni, W. Z. W., Hii, T. T., Kamaludeen, J., Abit, L. Y., & Mustafa, S. (2025). Efficacy assessment of pHotosynthetic bacteria to meet sustainable wastewater treatment in red hybrid Tilapia (Oreochromis spp.) tank culture system. Journal of Aquatic Research and Sustainability, 02(02), 15–21. https://doi.org/10.69517/jars.2025.02.02.0003